Машинка для вязания addi-Express PROFESSIONAL «Kingsize»

1 Держатель нити

2 Счетчик рядов

3 Переключатель

Подготовка к работе

1. Привинтить ножки.

2. Установить машинку addi-Express PROFESSIONAL«Kingsize» на край столешницы и надежно закрепить ее при помощи тисков.

3. Установка счетчика рядов на 0: нажать кнопку Clear (Очистить) и не отпускать ее 2-3 с.

Основные указания по работе с addi-Express PROFESSIONAL «Kingsize»

Вязание прямого полотна

Используется 43 иглы.

1. Переключатель установлен в положение Geradestricken (Plain knitting) (Прямое полотно).

2. Заправить нить в машинку так, чтобы ее конец находился внутри кольца и касался поверхности стола. Слегка отвернуть ручку назад; провести нить в первую белую иглу, слева от черных игл (черные иглы при вязании прямого полотна не используются).

3 Продолжать медленно вращать ручку по часовой стрелке. При этом нить должна пройти полный круг, укладываясь поочередно то перед поднимающимися иглами, то позади них.

4 Последней иглой будет первая справа черная игла (впоследствии эта петля все равно спадает, поэтому здесь нить можно просто протянуть). Вывести нить наружу.

5 При вязании прямого полотна ручка вращается взад-вперед. В конце ряда ручка поворачивается с небольшим усилием (это и свидетельствует о завершении ряда). Всегда поворачивайте ручку до упора! При смене направления необходимо слегка придерживать нить.

6 Закрывание петель: см. п. 8-10 в разделе «Круговое вязание»

РЕГУЛЯТОР НАБОРА ПЕТЕЛЬ

Регулятор набора петель (при убавлении и добавлении петель в ряду) для вязальной машинки "ADDI Express" и "ADDI Express Kingsize" при некруговом вязании. Он позволит Вам легко и быстро создавать полотно индивидуальной ширины. Определите, сколько игл Вы хотите использовать и установите регулятор на красный разделитель слева от 4й иглы по ходу вязания, начиная отсчет от последней используемой иглы. 
При использовании 2 регуляторов (ограничителей) устанавливайте их слева на четвертый красный разделитель, а справа на второй. Например, Ваша работа идет на 16 иглах. Возьмем иглы с 15 по 30. Ограничители надо будет установить справа между 12 и 13 иглами, а слева между 34 и 35 иглами.

Круговое вязание

Используются все 46 игл.

1. Установить переключатель в нижнее положение, соответствующее круговому вязанию (Rundstricken).

2. Отмотать немного пряжи. Заправить нить в машинку так, чтобы ее конец находился внутри кольца и касался поверхности стола. Провести нить вокруг крайней правой (из трех) черной иглы, находящейся в верхнем положении.

3. Медленно вращать ручку по часовой стрелке. Проводить нить поочередно то перед поднимающимися иглами, то позади них, до тех пор пока не будет пройден полный круг.

4. После того как пройден полный круг, нить должна выходить наружу.

5. Открыть держатель нити (для этого нужно сдвинуть его влево). Вставить нить.

6. Для продолжения работы необходимо закрыть держатель нити.

7. Медленно и равномерно вращать ручку по часовой стрелке.

Вращение должно происходить без усилия, легко и равномерно. Если петли лежат на иглах слишком свободно,потяните вниз вязаное изделие.

8. По достижении требуемой длины изделия необходимо закрыть петли. Для этого нужно обрезать нить, оставив примерно 30 см. Вывести конец нити из нитедержатели и вдеть его в пластмассовую иглу.

9. Провести иглу с вдетой в нее нитью последовательно через все петли верхнего ряда (по часовой стрелке). Поднять таким образом на нить все петли между красными выступами. (Все время продолжать медленно вращать ручку.)

10. После того как подняты и закрыты (при помощи круговых спиц) все петли верхнего ряда, изделие готово.

Убавка петель

Вязальная машинка addi-Express PROFESSIONAL «Kingsize» дает возможность убавки петель для изготовления сужающихся деталей и вывязывания криволинейных краев.

1. Если петлю не нужно провязывать, то нить прокладывается позади иглы.

2. Затем необходимо прокрутить ручку на 2-3 иглы вперед и при помощи пластмассовой иглы спустить петлю на дополнительную нить.

3. Снова провести нить перед иглой, которая больше не будет использоваться.

4. При движении в обратном направлении следить за тем, чтобы шерстяная нить лежала под красным выступом. Затем продолжать крутить ручку, как обычно. В завершение работы с помощью дополнительной иглы закрыть петли.

СОВЕТ:

Если показания счетчика рядов неправильны, возможны два способа устранения ошибки:

1. Сброс показаний при помощи кнопки Clear (Сброс).

2. Замена батареи (тип AAA/Micro). (Для этого необходимо отвернуть винты на нижней стороне корпуса.)

Прибавка петель

Ниже описывается прибавка петель на изнаночной стороне. Прибавка петель на лицевой стороне выполняется так же, но нить в начале работы должна проходить справа от игл.

1. Начало работы: провести нить за 3 иглы слева от черных игл, вывести наружу и заправить в держатель нити.

2. Прокрутить ручку в противоположном направлении до упора.

3. Сменить направление вращения и крутить ручку (вперед) до тех пор, пока игла с последней провязываемой петлей не окажется в крайнем нижнем положении. Еще раз прокрутить ручку в обратном направлении до упора.

НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Ручка не крутится:

- Переключатель режимов работы установлен в режим вязания прямого полотна.

- Неправильно заправлена нить. В этом случае нужно заправить ее снова, следуя приведенным указаниям.

- Между иглой и пазом под иглу скопились волокна пряжи. Их можно удалить пластмассовой иглой или пинцетом.

Спадают петли:

- Вы вращаете ручку слишком быстро.

- Игла недостаточно точно захватила нить. (Поэтому в процессе вязания необходимо следить за ходом нити.) В этом случае нужно просто поднять петлю пластмассовой иглой (как при обычном вязании) и надеть ее на иглу вязальной машинки.

- Нить лежит слишком свободно.

Ручка вращается с трудом:

- Нить заправлена так, что отматывается с усилием. Извлечь нить и заправить ее заново. При этом держать ее свободно. Перед началом работы отмотать с клубка немного нити для провязывания первого ряда.

- Повреждены иглы. Заменить иглы (см. указания изготовителя).

- Нить соскочила с игл: необходимо снова заправить ее на место.

Замена игл:

- при помощи отвертки с крестообразным шлицем ослабить четыре винта, закрепляющие кольцевой держатель. Аккуратно снять его, захватить красную вставку изнутри и вынуть ее. Вывернуть два внутренних винта и извлечь черный цилиндр. Аккуратно вынуть поврежденные иглы и заменить их запасными (входят в комплект поставки).

СОВЕТЫ

Закрытие петель

После заделки края (закрытия петель дополнительной ниткой) рекомендуется снять предпоследний ряд на круговые спицы (или на четыре спицы) и аккуратно извлечь нить, а затем закрыть петли последнего ряда, как при обычном вязании, стараясь не затягивать их. При этом край будет эластичным и одновременно не слишком рыхлым. Таким же образом можно после завершения работы закрыть и первый (начальный) ряд петель.

Фасонная пряжа (тесьма)

Чтобы иглы захватывали ленточку целиком, она должна подаваться в машинку под углом. Держите ленту в руке и следите за тем, чтобы она двигалась свободно.

Декоративные швы

Для получения хорошо заметных декоративных швов можно соединять края столбиками (крючком). При этом каждый столбик захватывает оба соединяемых края.

Пряжа

Можно использовать любой тип пряжи, в том числе и нить с чередующимися утолщениями (т.е. пряжу переменной толщины).

Вязание прямого полотна

При вязании прямого полотна необходимо следить за тем, чтобы на крайних иглах не застревали петли (особенно при использовании толстой шерсти). Во избежание этого при повороте всегда держите нить под натяжением.

Общее число рядов

Лучше закрывать лицевые петли, поэтому общее число рядов всегда должно быть нечетным (1-й ряд = сразу после начала работы).

Пересчет количества пряжи:

Для меньших размеров вяжите более узкие полосы, а для больших размеров достаточно вставить дополнительную полосу указанной ширины.

Обратные столбики

Почти всегда можно обвязать кромку изделия 1 рядом обратных столбиков (крючком). Обратные столбики – это столбики, выполняемые в обратном направлении (слева направо).

Прибавка петель

Слева от черных игл: это игла № 4 (см. нумерацию игл). 1-я прибавка – во 2-м ряду.

Справа от черных игл: это игла № 43. Прибавка в 3-м ряду.

Матрасный стежок

Разложить детали, которые необходимо соединить, краями встык друг к другу и лицевой стороной вверх. Иглой для штопки (или вышивальной иглой с тупым концом) захватить поперечную нить между краевой петлей и 1-й петлей. Продеть через нее нить. Захватить точно так же нить между краевой и 1-й петлями на второй соединяемой детали и провести через нее иглу с нитью. Повторять попеременно с обеих сторон. Выполнив таким образом около 2 см соединительного шва, затяните нить и закрепите ее,продолжайте соединять детали дальше подобным образом.

Вязание нитками нескольких цветов

При использовании ниток нескольких цветов их концы соединяют обычным узлом. При этом необходимо обращать особое внимание на прочность узла.

Особенности работы счетчика рядов

Внимание! При вязании клиньев или узких полос вплоть до 16-й петли подсчитывается только каждый 2-й ряд.

Узкие полосы

При вязании узких полос в каждом ряду используется произвольное число игл (см. также «Особенности работы счетчика рядов»).Следите за тем, чтобы при смене направления вращения ручки последний провязываемый крючок (игла) всегда находился в крайнем нижнем положении.

Сшивание изделия

Сшить детали согласно модели.